使用說明：

1.請定期(每週/每月)針對遊戲場環境及場內設施進行檢核維護管理工作。

| 基 本 資 料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱：宜蘭縣頭城鎮竹安國民小學 |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校地址： 宜蘭縣頭城鎮頭濱路1段601號 |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢核日期：民國 103 年 3 月 5 日 |  |  | 檢核人員姓名：黃國興 |  | 檢核人員職稱：總務主任 |  |  |
| 使用者年齡層： |  | 幼兒園 /  國小 / 國小及幼兒園混齡使用 |  |  |  |  |  |
| 行政事項 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 檢核項目 |  |  | 符合 |  | 不符合 | 註解說明 |
| 1 | 定期全面安全檢查及保養、維修遊戲設施，並備有紀錄 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 確實投保公共意外責任險 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管理員定期接受專業訓練 |  |  |  |  |  |  |

2.每半年應繳交遊戲場檢核表給主管機關存查。

3.請依校內遊戲場現有遊具種類進行檢核，若無該項檢核項目則勾選「無此項設備/材料」

A遊戲場設備適用性檢核

| A.1不適宜遊戲設備檢核（兒童遊戲場不得出現的遊戲設備） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢核項目 | 檢核結果判定 |  |  |  | 註解說明 |
|  |  | 符合 |  | 不符合 |  |  |
| 1 | 沒有設置「鞦韆鍛鍊環」功能的遊戲設備 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沒有設置「吊桿」功能的遊戲設備 |  |  |  |  |  |
| 3 | 沒有設置「搖擺門」功能的遊戲設備 |  |  |  |  |  |
| 4 | 沒有設置「搖椅」設備 |  |  |  |  |  |
| 5 | 沒有設置「浪船」設備 |  |  |  |  |  |
| A.2幼兒園或國小附幼之遊戲場，適齡遊戲設備檢核 |  |  |  |  |  |  |
| 專門提供國小兒童使用的遊戲場不須執行下列檢核；唯混齡使用（國小及幼兒園共同使用）之遊戲場仍須執行下列檢核 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 檢核項目 | 檢核結果判定 |  |  |  | 註解說明 |
|  |  | 符合 | 不符合 |  | 不適用 |  |
| 1 | 沒有設置「槓桿支點式蹺蹺板」設備 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沒有設置「滾木」設備 |  |  |  |  |  |
| 3 | 沒有設置「滑軌車」設備 |  |  |  |  |  |

B遊戲場告示牌檢核

| B.1遊戲場標示檢核 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢核項目 | 檢核結果判定 |  |  |  | 註解說明 |
|  |  | 符合 |  | 不符合 |  |  |
| 1 | 遊戲場有設置標示設施 |  |  |  |  |  |
| 2 | 標示設施位置顯而易見，沒有被遮蔽 |  |  |  |  |  |
| 3 | 標示設施沒有損壞 |  |  |  |  |  |
| 4 | 標示設施的結構穩固，在不使用工具的情況下，不會產生明顯不正常的晃動、位移或變形等現象 |  |  |  |  |  |
| 5 | 標示內容檢核（沒有設置標誌設施者，不執行以下檢核） | 符合 | 不符合 |  | 無此項設備 | 註解說明 |
| 5.1 | 標示內容耐久性良好，文字或圖案不易被抹掉 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 標示設施上的文字清晰、容易識別 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 標示設施上有 “警告（WARNING）” 字樣 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 標示設施上有安全警告符號：一個正三角形（每邊至少10cm），其中有一個驚嘆號（白底紅框黑色驚嘆號） |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 標示設施上有文字訊息：「在硬質表面例如混凝土、瀝青或夯實地面上之裝置，可能因墜落而導致嚴重之傷害或死亡」 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 有標示設備的操作說明或使用規則 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | 標示設施上有遊具預期使用者年齡（層）之訊息 |  |  |  |  |  |
| 5.8 | 有標示遊戲設備之供應廠商、製造商或設計者識別；或管理單位之資訊 |  |  |  |  |  |

C遊戲場規劃及使用區域檢核

| C.1遊戲場周遭環境檢核 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢核項目 | 檢核結果判定 |  | 註解說明 |
|  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 遊戲場周遭環境，沒有突出、造成遊戲動線衝突或危害使用者遊戲之物品(例如：玻璃門、窗、報銷桌椅、電腦…等堆疊物品) |  |  |  |
| 2 | 遊戲場周遭環境，沒有危險物品(例如：化學染料、汽油、碎玻璃、鐵釘…等) |  |  |  |
| 3 | 遊戲場周遭環境，沒有危險設備及設施（設備：高壓電、冷氣機等主機，設施：水池、樑柱等） |  |  |  |
| 4 | 遊戲場周遭環境，無有毒、有刺植物（例如：日日春、馬纓丹、姑婆芋、曼陀羅、黃金葛、聖誕紅、九重葛等） |  |  |  |

| C.2固定遊戲設備的使用區域檢核 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學童遊戲使用時保持與地面接觸之設備（例如，獨立式傳聲筒、獨立式遊戲板或遊戲小屋、沙坑等），沒有使用區域之規定，因此不適用於下列之檢核項目。 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 檢核項目 | 檢核結果判定 |  |  | 註解說明 |
|  |  | 符合 | 不符合 | 無此項設備 |  |
| 1 | 一般類型的遊戲設備四周之使用區域，至少183cm |  |  |  |  |
| 2 | 站立式搖動或彈跳設備四周之使用區域，至少213cm |  |  |  |  |
| 3 | 在設備的使用區域內，自其設定之遊戲平面向上（外）至少213cm之空間內，沒有不屬於遊戲設備的高架障礙物（例如，建築物上方的橫樑、週遭植栽樹木等過於低矮） |  |  |  |  |
| 4 | 鞦韆 |  |  |  |  |
| 4.1 | 擺盪式鞦韆，一般條狀座椅： 鞦韆樞紐點至下方鋪面的垂直距離 H：_________cm 鞦韆前後之使用區域，至少2H 之距離 |  |  |  |  |
| 4.2 | 鞦韆支架之使用區域，至少183cm |  |  |  |  |
| 4.3 | 自鞦韆樞紐點向上（外）至少213cm之空間內，沒有不屬於鞦韆設備的高架障礙物（例如，建築物上方的橫樑、週遭植栽樹木等過於低矮） |  |  |  |  |
| C.3相鄰遊戲設備之間的使用區域檢核 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 檢核項目 | 檢核結果判定 |  |  | 註解說明 |
|  |  | 符合 | 不符合 | 無此項設備 |  |
| 1 | 滑梯滑出段之使用區域，不得與其他遊戲設備的使用區域重疊 |  |  |  |  |
| 2 | 旋轉式設備使用區域，不得與其他遊戲設備的使用區域重疊 |  |  |  |  |
| 3 | 站立式搖動或彈跳設備之使用區域，不得與其他遊戲設備的使用區域重疊 |  |  |  |  |
| 4 | 兩相鄰遊具，其遊戲平面的高度均不大於76cm時，兩相鄰遊具之間的距離，至少183cm |  |  |  |  |
| 5 | 兩相鄰遊具，任一設備遊戲平面的高度大於76cm時，兩相鄰遊具之間的距離，至少274cm |  |  |  |  |
| 6 | 鞦韆 |  |  |  |  |
| 6.1 | 鞦韆前後之使用區域，不得與其他遊戲設備的使用區域重疊 |  |  |  |  |
| 6.2 | 鞦韆支撐架與「非相連結」鞦韆支撐架之間的距離，至少183cm |  |  |  |  |
| 6.3 | 鞦韆支撐架與其他遊戲設備之間的距離，至少274cm |  |  |  |  |

D遊戲場使用區域內鋪面材料外觀檢核

| 適當鋪面材料種類：橡膠地墊 □人工草毯 □天然草坪 □土壤 □沙 □木屑 □樹皮 □橡膠碎片 □其他： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鋪面材料型式：單片式(長___50__ cm x寬___50__ cm) □鬆填式 □複合式(前兩者兼具) □其他： |  | 鋪面材料厚(深)度：約 __2.5____ cm |  |  |
| 採購設置時，所要求鋪面材料所能承受的臨界墜落高度約 ___________ cm |  |  |  |  |
| 鋪面材料涵蓋面積：約 ____90__ m2 (於下方概略繪製平面圖，並標示尺寸) |  |  |  |  |
| 項次 | 檢核項目 | 檢核結果判定 |  | 註解說明 |
|  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 防護鋪面材料的範圍沒有小於遊戲設備的使用區域， 不符合之缺失現象： □鋪設面積不足（出現不當的鋪面材料） □使用區域不足（出現花台、圍牆等障礙物） □其他： |  |  |  |
| 2 | 設備使用區域內的地面，沒有採用下列不當的鋪面材料， 不符合選項：□混凝土（水泥） □瀝青（柏油） □夯實地面 |  |  |  |
| 3 | 適當鋪面材料的表面沒有下列缺失： |  |  |  |
|  | □明顯不平整 □高低落差 □明顯坑洞 □明顯縫隙 |  |  |  |
|  | □明顯翹曲 □明顯破損 □明顯積水 □過度磨耗 |  |  |  |
|  | □脫膠鬆散 □明顯遺失 □樹根隆起 □滋生青苔 |  |  |  |
|  | □滋生雜草 □其他： |  |  |  |

E兒童遊戲設備檢核

| E.1遊戲設備的材料外觀檢核 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢核項目 | 檢核結果判定 |  |  | 註解說明 |
|  |  | 符合 | 不符合 | 無此項材料 |  |
| 1 | 金屬材料沒有下列缺失： □明顯損壞 □表面產生異常銹蝕或氧化現象 □保護的外層出現明顯破損、龜裂 □滋生青苔的現象 □表面塗裝層有明顯不正常的脫漆現象 □其他： |  |  |  |  |
| 2 | 木質材料沒有下列缺失： □明顯損壞 □木質表面出現明顯過大的裂縫 □明顯自然腐壞或遭蟲蛀等損壞 □表面塗裝層有明顯不正常的剝落 □邊緣明顯磨耗 □其他： |  |  |  |  |
| 3 | 聚乙烯塑膠材料沒有下列缺失： □明顯損壞 □因紫外線照射而產生明顯功能降低（褪色、脆化、龜裂等） □其他： |  |  |  |  |
| 4 | 鏈條材料沒有下列缺失： □明顯損壞 □具有包覆的保護外層（例，PVC被覆、軟管等），出現明顯破損、龜裂 □鏈條環節之間出現明顯過度磨耗 □表面產生銹蝕 □出現明顯功能降低（褪色、脆化、龜裂等） □其他： |  |  |  |  |
| 5 | 繩索材料沒有下列缺失： □明顯損壞 □明顯過度磨耗 □表面產生滋生青苔 □出現明顯功能降低（褪色、硬化等） □其他： |  |  |  |  |
| 6 | 橡膠材料沒有下列缺失： □明顯損壞 □出現鋼帶或鋼絲裸露 □輪胎內出現積水 □出現明顯功能降低（褪色、脆化、龜裂等） □其他： |  |  |  |  |
| 7 | 混凝土（水泥）材料沒有下列缺失： □明顯損壞 □出現明顯功能降低（褪色、脆化、龜裂等） □其他： |  |  |  |  |
| 8 | 其他： 材料沒有下列缺失： □明顯損壞 □出現明顯功能降低（褪色、脆化、龜裂等） □其他： |  |  |  |  |

| E.2遊戲設備上的扣件、接頭、覆蓋裝置等檢核 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢核項目 | 檢核結果判定 |  |  | 註解說明 |
|  |  | 符合 | 不符合 | 無此項設備 |  |
| 1 | 沒有明顯損壞的現象 |  |  |  |  |
| 2 | 沒有遺漏或容易鬆脫、移除（不使用工具情況下）的現象 |  |  |  |  |
| 3 | 金屬沒有明顯氧化、銹蝕的現象 |  |  |  |  |
| 4 | 表面塗裝層沒有明顯不正常的脫漆現象 |  |  |  |  |
| 5 | 塑膠沒有明顯氧化、脆裂的現象 |  |  |  |  |
| 6 | 活動懸吊的軸承或掛鉤零件，沒有產生嚴重磨耗的現象 |  |  |  |  |

| E.3遊戲設備功能與規格檢核 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢核項目 | 檢核結果判定 |  |  | 註解說明 |
|  |  | 符合 | 不符合 | 無此項設備 |  |
| 1 | 一般通則項目檢核 |  |  |  |  |
| 1.1 | 設備本體結構穩固，在不使用工具的情況下，不會產生明顯「不正常」的晃動、位移、產生異音或變形等現象 |  |  |  |  |
| 1.2 | 設備上的零組件，在不使用工具的情況下，不會產生明顯「不正常」的晃動、位移、產生異音或變形等現象 |  |  |  |  |
| 1.3 | 設備上的各式組件，沒有明顯損壞或遺漏等，而造成無法提供原有功能的現象。 |  |  |  |  |
| 1.4 | 設備上扶手、握桿及攀爬抓握裝置等，沒有形成鬆動或旋轉的現象 |  |  |  |  |
| 1.5 | 設備上任何提供的站、走、坐、爬等類似遊戲平面等位置上，沒有明顯積水或容易堆積雜物的現象 |  |  |  |  |
| 1.6 | 設備的踏面上，沒有不明或不顯著隆起的高度差，而造成絆倒的危險 |  |  |  |  |
| 1.7 | 設備上的完全侷限開口，沒有任何造成頭部誘陷的現象 |  |  |  |  |
| 1.8 | 設備上的半侷限開口，沒有任何造成頸部誘陷的現象（但排除向下的邊界，及最低水平的邊界） |  |  |  |  |
| 1.9 | 沒有出現任何可觸及的尖端及銳邊 |  |  |  |  |
| 1.10 | 沒有任何管材的開口端裸露（意即管材端點無封口） |  |  |  |  |
| 1.11 | 任何可觸及的螺栓端點，沒有超過2個外露的螺紋 |  |  |  |  |
| 1.12 | 設備上沒有任何「僅一端固定」的撓性懸吊組件（例如，繩索、纜繩或鏈條等） |  |  |  |  |
| 1.13 | 設備上任何兩端固定的繩索、纜繩或鏈條等撓性組件，不會自繞成一個圓周長大於12.7cm的內環 |  |  |  |  |

| E.3遊戲設備功能與規格檢核 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢核項目 | 檢核結果判定 |  |  | 註解說明 |
|  |  | 符合 | 不符合 | 無此項設備 |  |
| 2 | 滑梯 |  |  |  |  |
| 2.1 | 滑梯入口端有設置導引兒童「由站姿轉坐姿」的裝置（例如，護罩、橫桿、橫欄、護欄等） |  |  |  |  |
| 2.2 | 一般開放式滑梯兩外側至少53cm的淨空範圍，沒有出現其他設備（例如，支柱、支撐桿等。） |  |  |  |  |
| 2.3 | 螺旋滑梯的外側至少53cm的淨空範圍，沒有出現其他設備（例如，支柱、支撐桿等） |  |  |  |  |
| 2.4 | 封閉式管狀隧道滑梯的滑出段兩外側至少53cm的淨空範圍，沒有出現其他設備（例如，支柱、支撐桿等） |  |  |  |  |
| 2.5 | 滑槽的 垂直高度H 與 水平長度L 比（平均斜度 H），沒有大於0.577 |  |  |  |  |
| 2.6 | 滑槽面上的任一跨度，沒有任何大於50°的坡度 |  |  |  |  |
| 2.7 | 「滑出段」沒有積水的現象 |  |  |  |  |
| 2.8 | 滑出端的邊緣為圓形或弧形 |  |  |  |  |
| 2.9 | 滑梯的的平台高度不大於122cm時，其滑槽滑出段的高度為28cm以下 |  |  |  |  |
| 2.10 | 滑梯的平台高度大於122cm時，其滑槽滑出段的高度介於18~38cm之間 |  |  |  |  |
| 2.11 | 管狀隧道滑梯的內徑大於58cm |  |  |  |  |
| 3 | 滑杆 |  |  |  |  |
| 3.1 | 組合遊具上的滑杆，從設施平台邊緣至滑杆的淨空距離介於46cm~51cm之間 |  |  |  |  |
| 3.2 | 滑杆的桿徑沒有大於4.8cm |  |  |  |  |
| 3.3 | 滑杆頂部的高度，沒有低於兒童踩踏位置「+152cm」高度 |  |  |  |  |
| 3.4 | 滑杆的桿體表面光滑，沒有任何銲結的突出點、接合點或突然改變方向的現象 |  |  |  |  |
| 4 | 攀爬設備 |  |  |  |  |
| 4.1 | 「拱型攀爬架」最上方的腳踏站立位置，沒有高於該設備的鄰接平台 |  |  |  |  |
| 4.2 | 攀爬設備上有設置「扶手」或其他「支撐手」的裝置（例如，扶手、剛性橫桿、攀岩塊），以利協助使用者移動 |  |  |  |  |
| 4.3 | 組合遊具上的攀爬設備，平台邊緣進出位置的開口，其淨空水平距離沒有大於38cm；除非在進出位置上方，有設置一道橫欄裝置 |  |  |  |  |

| E.3遊戲設備功能與規格檢核 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢核項目 | 檢核結果判定 |  |  | 註解說明 |
|  |  | 符合 | 不符合 | 無此項設備 |  |
| 4.4 | 攀爬設備上的繩索或鍊條等「撓性組件」檢核 |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 攀爬設備上的「撓性組件」，其兩端均有穩固的連接 |  |  |  |  |
| 4.4.2 | 攀爬設備上的「撓性組件」連接至地面時，其錨定裝置有完全覆蓋於鋪面材料之下 |  |  |  |  |
| 5 | 階梯（坡度＜50°） |  |  |  |  |
| 5.1 | 階梯兩側設有連續性的扶手 |  |  |  |  |
| 5.2 | 每一個踏板面的上方，均有連續性的扶手可供使用 |  |  |  |  |
| 5.3 | 扶手直徑或最大截面直徑，應在2.4~3.9cm之間 |  |  |  |  |
| 5.4 | 連續性扶手的高度，應設置在56~97cm之間（自每一踏板面前緣端，垂直量測起） |  |  |  |  |
| 5.5 | 幼兒園幼兒童使用之階梯規格檢驗 |  |  |  |  |
| 5.5.1 | 踏板的寬度沒有小於30cm |  |  |  |  |
| 5.5.2 | 踏板的深度沒有小於17.8cm |  |  |  |  |
| 5.5.3 | 踏板面的垂直高度（踏板頂面至踏板頂面）沒有大於22.9cm |  |  |  |  |
| 5.6 | 國小兒童使用之階梯規格檢驗 |  |  |  |  |
| 5.6.1 | 踏板的寬度沒有小於41cm |  |  |  |  |
| 5.6.2 | 踏板的深度沒有小於20.3cm |  |  |  |  |
| 5.6.3 | 踏板面的垂直高度（踏板頂面至踏板頂面）沒有大於30.5cm |  |  |  |  |
| 6 | 連結設備（跨橋、走道、鑽爬遂道等） |  |  |  |  |
| 6.1 | 設備上的繩索、纜繩、鏈條或輪胎等撓性組件，兩端均有穩固的連接，且在接合處均有強力的固定 |  |  |  |  |
| 6.2 | 腳踏板有固定，沒有明顯異常的晃動、旋轉或位移之現象 |  |  |  |  |
| 6.3 | 腳踏面上沒有造成絆倒的危險 |  |  |  |  |
| 6.4 | 管狀鑽爬隧道的內徑為58cm以上 |  |  |  |  |
| 6.5 | 開放性跨橋、走道兩側護欄檢驗 |  |  |  |  |
| 6.5.1 | 幼兒園幼童使用的走道兩側護欄的頂部，任一位置的高度沒有低於74cm |  |  |  |  |
| 6.5.2 | 國小兒童使用的走道兩側護欄或柵欄的頂部，任一位置的高度沒有低於97cm |  |  |  |  |
| 6.5.3 | 護欄沒有形成攀爬的可能性 |  |  |  |  |

| E.3遊戲設備功能與規格檢核 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢核項目 | 檢核結果判定 |  |  | 註解說明 |
|  |  | 符合 | 不符合 | 無此項設備 |  |
| 7 | 上肢體設備（高低單槓、雲梯、吊梯等） |  |  |  |  |
| 7.1 | 設備上有提供「硬質材料」的把手 |  |  |  |  |
| 7.2 | 設備上把手組件的剛性弧面直徑，應在2.4~3.9cm之間 |  |  |  |  |
| 7.3 | 幼兒園幼童使用的把手上緣距離地面的高度沒有大於152cm |  |  |  |  |
| 7.4 | 國小兒童使用的把手上緣距離地面的高度沒有大於213cm |  |  |  |  |
| 8 | 滑軌車 |  |  |  |  |
| 8.1 | 幼兒園幼童使用的遊戲場，沒有設置滑軌車 |  |  |  |  |
| 8.2 | 滑軌車兩端的位置，沒有以「橫桿」做為提供上下設備的裝置 |  |  |  |  |
| 8.3 | 滑軌車把手上緣距離地面的高度，沒有大於198cm |  |  |  |  |
| 8.4 | 滑軌車把手下緣距離地面的高度，沒有小於163cm |  |  |  |  |
| 9 | 平衡木 |  |  |  |  |
| 9.1 | 平衡木的踩踏面為明顯的平面，非為圓弧型 |  |  |  |  |
| 9.2 | 設備所提供踩踏使用的遊戲平面上，沒有造成絆倒的危險（例如，平衡木的表面上，有不明或不顯著隆起的高度差；或將平衡木直接跨置在平台上，而非銜接於平台側邊） |  |  |  |  |
| 9.3 | 幼兒園幼童使用的平衡木最高平面，距離地面的高度沒有大於30cm |  |  |  |  |
| 9.4 | 國小兒童使用的平衡木最高平面，距離地面的高度沒有大於41cm |  |  |  |  |
| 10 | 組合遊具上的護欄或柵欄 |  |  |  |  |
| 10.1 | 幼兒園幼童使用的走道兩側護欄的頂部，任一位置的高度沒有低於74cm |  |  |  |  |
| 10.2 | 國小兒童使用的走道兩側護欄或柵欄的頂部，任一位置的高度沒有低於97cm |  |  |  |  |
| 10.3 | 柵欄沒有形成攀爬的可能性 |  |  |  |  |
| 11 | 槓桿式蹺蹺板 |  |  |  |  |
| 11.1 | 幼兒園幼童使用的遊戲場，沒有設置槓桿式蹺蹺板 |  |  |  |  |
| 11.2 | 蹺蹺板兩端下方的防護鋪面上，或蹺蹺板兩端座位下方，有裝設吸震材料或裝置 (例，輪胎等) |  |  |  |  |
| 11.3 | 使用中的座位高度，沒有高於152cm |  |  |  |  |
| 11.4 | 蹺蹺板座位間的連線與水平線之夾角，沒有大於25° |  |  |  |  |
| 11.5 | 每一座位都有設置把手 |  |  |  |  |
| E.3遊戲設備功能與規格檢核 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 檢核項目 | 檢核結果判定 |  |  | 註解說明 |
|  |  | 符合 | 不符合 | 無此項設備 |  |
| 11.6 | 設備上把手組件的直徑或最大截面直徑，應在2.4~3.9cm之間 |  |  |  |  |
| 11.7 | 提供單手抓握的把手長度，沒有短於7.6cm |  |  |  |  |
| 11.8 | 提供雙手同時抓握的把手長度，沒有短於15.2cm |  |  |  |  |
| 12 | 乘坐式彈簧搖木馬 |  |  |  |  |
| 12.1 | 每一座位都有設置把手 |  |  |  |  |
| 12.2 | 設備上把手組件的直徑或最大截面直徑，應在2.4~3.9cm之間 |  |  |  |  |
| 12.3 | 提供單手抓握的把手長度，沒有短於7.6cm |  |  |  |  |
| 12.4 | 提供雙手同時抓握的把手長度，沒有短於15.2cm |  |  |  |  |
| 12.5 | 每一座位都有設置腳踏板 |  |  |  |  |
| 12.6 | 腳踏板長度沒有小於8.9cm（意即須滿足使用者腳掌寬度） |  |  |  |  |
| 12.7 | 座位設計沒有超出預期使用人數之可能性 |  |  |  |  |
| 12.8 | 無載重且靜止狀態下，座位的高度介於36~71cm之間 |  |  |  |  |
| 12.9 | 彈簧式蹺蹺板 |  |  |  |  |
| 12.9.1 | 使用中座位的高度，沒有高於152cm |  |  |  |  |
| 12.9.2 | 蹺蹺板座位間的連線與水平線之夾角，沒有大於25° |  |  |  |  |
| 13 | 鞦韆 |  |  |  |  |
| 13.1 | 鞦韆沒有與組合遊具或其他非鞦韆的設備相連結 |  |  |  |  |
| 13.2 | 支撐設施不適合攀爬 |  |  |  |  |
| 13.3 | 沒有使用以木質或金屬所構成的「笨重」鞦韆座 |  |  |  |  |
| 13.4 | 沒有以「繩索」懸吊鞦韆座 |  |  |  |  |
| 13.5 | 擺盪式鞦韆設備的要求 |  |  |  |  |
| 13.5.1 | 一個鞦韆架間內，沒有兩個以上的鞦韆座 |  |  |  |  |
| 13.5.2 | 鞦韆椅的設計僅能容納一位使用者乘坐 |  |  |  |  |

| 項次 | 檢核項目 | 檢核結果判定 |  |  | 註解說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 無此項設備 |  |
| 13.6 | 擺盪式鞦韆設備的「淨空」要求檢核 |  |  |  |  |
| 13.6.1 | 相鄰的兩組鞦韆座之間，其鄰近懸掛組件（例如，鏈條）的水平距離「A」沒有小於61cm |  |  |  |  |
| 13.6.2 | 鞦韆座的懸掛組件（例如，鏈條）與鄰近支撐架之間，其水平距離「B」沒有小於76cm |  |  |  |  |
| 13.6.3 | 任何型式的鞦韆座在承載「最小」使用者測試裝置時，個別鞦韆座上的兩相鄰懸掛組件（例如，鏈條）之間，其水平距離「C」沒有小於51cm |  |  |  |  |
| 13.6.4 | 鞦韆座底部的高度「D」沒有小於30cm |  |  |  |  |