宜蘭縣立五結國民中學飲水機管理辦法暨維護記錄卡

壹、宗旨：

飲水機為學校飲用水主要來源，為使全校師生智能享用最衛生安全飲用水，及維護本校飲水機之功能與使用，以達到安全飲用標準，確保全校教職員生健康，特訂本辦法。

貳、依據：

本辦法遵照教育部台（８７）環字第八六一五四八四一號函，及依部訂學校衛生工作指引，

參、辦法：

（一）濾水心每週清洗至少一次。

（二）勾管每兩週刮洗至少一之。

（三）濾水心每兩個月至少換新一次中(如有變質或發霉應立即更換)

（四）本校飲水機維護與督導分工如下：

| 負責單位 | 分 工 內 容 |
| --- | --- |
| 庶 務 組 | １．飲用水水源管理 (水塔清洗，進入飲水機前之水質管理)。 ２．飲水機設備之登記申請。 ３．飲水機設備維修。 ４．飲水機定期之清洗與記錄。 |
| 衛 生 組 | １．飲水機清潔之督導。 ２．飲水機水質檢驗與公佈。 |
| 生 教 組 | １．飲水機正確使用方法宣導。 |

（五）使用飲水機的正確方法：

1.飲水機只供飲用，不可作其他用途，如洗手、洗臉、漱口、洗茶杯、

洗毛筆等。

2.飲用時嘴部不可接觸到噴水頭。

3.使用時輕按開關，不可猛力按壓。

4.茶葉食渣等不可棄置於飲水台上，應倒入垃圾桶。

5.飲水機損壞，應立即報告庶務組處理。

（六）飲水機清潔工作：

1.每一台由衛生組指定一位同學負責平時維護，包括周圍環境，台

面清潔，外殼清潔。

2.每一台由總務處指定一管理人負責定期維護，包括濾水心清洗，

勾管括洗，損壞修理並備有維修記錄卡以作登錄。

3.濾心每週清洗一次，每三個月更換一次。

4.如遇水質變劣時，濾心隨時清洗或更換。

5.清洗或更換濾心後之飲水機，須放水流出十分鐘以上，方可飲用。

6.隨時保持飲水機台面之清潔，並維持四周環境整潔，勿阻塞通風口。

7.飲水機損壞時，隨時通知廠商維修。

（七）水質查驗工作：

1.隔三個月由飲水機採取水質，送環保機關核可之合格檢驗單位，

檢驗大 腸桿菌群及總菌落數。（飲水機出水溫度維持攝氏九十度

以上者，得免檢 驗）。

2.每次飲水機之水質檢驗應抽驗全校八分之一台數，並迴避前已完

成檢驗者之方式辦理。

3.查驗結果分送庶務組作設備維護之參考。

4.飲水機水質標準依[飲用水設備維護管理辦法]之規定辦理。

5.若發現檢驗結果不符合飲用水水質標準時，應立即採取下列措

施：

      - 關閉進水水源，停止飲用。

      - 於飲用水設備明顯處懸掛「暫停使用」告示警語。

      - 水質不符合飲用水水質標準後三日內，向環保機關申報水質

檢驗數據。

      - 進行設備維修工作後，再進行水質複驗。

      - 若已符合飲用水水質標準，報請環保主管機關查驗後，始得

再供飲用。

(六）每次飲水機設備維護內容應詳載「飲用水設備水質檢驗設

備維護記錄表」，記錄保存二年，以備主管機關查核。

參、管理：

一、平時維護部分，由衛生組負責督導。

二、定期維護部分，由衛生組會同總務處督導。

肆、未盡事宜，得隨時修訂之。